QEMU-VCS CoSim Platform
完整部署与测试流程

版本: 1.0
日期: 2026-04-19

# 目录

1. 项目概述

2. 系统架构

3. 环境要求

4. 部署流程

4.1 获取源码

4.2 配置环境变量 (config.env)

4.3 运行安装脚本 (setup.sh)

4.4 安装步骤详解

5. 测试流程

5.1 测试阶段总览

5.2 Phase 1-3: 单 VCS 测试

5.3 Phase 4: 双 VCS 环回测试

5.4 Phase 5: 双 VCS 端到端网络测试

5.5 TAP Bridge 模式测试

6. 统一命令行工具 (cosim.sh)

7. 故障排查

8. 附录

# 1. 项目概述

QEMU-VCS CoSim Platform 是一个软硬件协同仿真平台，通过共享内存（SHM）实现 QEMU 虚拟机与 Synopsys VCS 仿真器之间的高速 PCIe TLP 通信。平台支持完整的 virtio-net 网络设备仿真，包括 DMA 传输、MSI 中断、虚拟队列管理等功能，实现了 Guest 操作系统的 TCP/UDP 网络通信。

## 核心功能

PCIe TLP 级别的软硬件协同仿真（QEMU <-> VCS 共享内存）

VirtIO-Net 设备完整实现（Virtqueue + DMA + MSI）

以太网 MAC 层仿真与 SHM 转发

双 VCS 模式：两个 Guest 直接网络通信

TAP Bridge 模式：Guest 与宿主机网络通信

一键部署脚本，支持多种 Linux 发行版

# 2. 系统架构

## 2.1 整体架构

系统由以下核心组件组成：

1) QEMU (cosim-pcie-rc 设备): 提供 PCIe Root Complex 模拟，通过 SHM 与 VCS 通信
2) VCS (bridge_vcs): SystemVerilog testbench 模拟 PCIe EP 设备，处理 TLP 包
3) Bridge 库: C 库实现 SHM 管理、Ring Buffer、DMA、中断等核心功能
4) ETH SHM: 以太网共享内存层，用于双 VCS 间或 VCS 与 TAP bridge 间帧转发
5) eth_tap_bridge: 用户态桥接程序，连接 ETH SHM 与 Linux TAP 设备

## 2.2 数据通路

Phase 4/5（双 VCS 模式）：

Guest1 (eth0) -> QEMU1 (cosim-pcie-rc) -> SHM1 -> VCS-A (ETH SHM) -> VCS-B -> SHM2 -> QEMU2 -> Guest2 (eth0)

TAP Bridge 模式：

Guest (eth0) -> QEMU (cosim-pcie-rc) -> SHM -> VCS (ETH SHM) -> eth_tap_bridge -> TAP (cosim0) -> Host

# 3. 环境要求

## 3.1 硬件要求

x86_64 处理器

内存 >= 4GB（推荐 8GB+）

磁盘空间 >= 10GB（含 QEMU 编译）

## 3.2 软件要求

| 组件 | 最低版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Linux | CentOS 7+ / Ubuntu 18.04+ | 支持 POSIX SHM |
| GCC | 4.8+ | C11 原子操作兼容 |
| CMake | >= 3.16 | 构建系统 |
| Python3 | >= 3.6 | QEMU 构建依赖 |
| Meson + Ninja | - | QEMU 构建依赖 |
| VCS | Q-2020.03+ | Synopsys 仿真器（可选） |
| QEMU 源码 | 9.2.0 | 自动下载或手动放置 |

# 4. 部署流程

## 4.1 获取源码

将 cosim-platform 目录拷贝到目标机器：

scp -r cosim-platform/ user@target:~/workspace/

## 4.2 配置环境变量 (config.env)

编辑 config.env 文件，适配目标机器环境。主要配置项：

| 变量名 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCS_HOME | (空) | VCS 安装目录，留空自动搜索 |
| SNPSLMD_LICENSE_FILE | /opt/synopsys/license/license.dat | VCS 许可证路径 |
| QEMU_VERSION | v9.2.0 | QEMU 版本号 |
| GUEST1_IP / GUEST2_IP | 10.0.0.1 / 10.0.0.2 | Guest 网络 IP |
| GUEST_MEMORY | 256M | Guest 内存大小 |
| PHASE5_TIMEOUT | 300 | Phase 5 超时（秒） |

## 4.3 运行安装脚本 (setup.sh)

一键安装命令：

cd ~/workspace/cosim-platform
bash setup.sh

如果 QEMU 源码已存在于其他位置，可通过环境变量指定：

QEMU_SRC_DIR=~/workspace/qemu-9.2.0 bash setup.sh

## 4.4 安装步骤详解

[1/9] 加载配置文件: 读取 config.env，设置 VCS 许可证、网络参数等环境变量

[2/9] 检测 OS 并安装依赖: 自动检测 Debian/CentOS，安装 gcc, cmake, meson 等。无 sudo 时跳过并提示

[3/9] 编译 Bridge 库: CMake 编译 libcosim_bridge.so（SHM, Ring Buffer, DMA, 中断等核心库）

[4/9] 编译 QEMU: 注入 cosim_pcie_rc 设备到 QEMU 源码树，编译 qemu-system-x86_64

[5/9] 编译 VCS simv: 使用 VCS 编译器生成仿真可执行文件 simv（含 DPI-C bridge 代码）

[6/9] 编译 eth_tap_bridge: 编译用户态 TAP 桥接工具

[7/9] 构建 initramfs: 构建 Guest 启动镜像（含 virtio_net 驱动、busybox、测试脚本）

[8/9] 运行单元测试: 执行 Ring Buffer、SHM Layout、DMA Manager 等组件的单元测试

[9/9] 安装摘要: 列出所有构建产物状态和警告汇总

安装完成后的产物：

| 产物 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| libcosim_bridge.so | build/bridge/ | SHM 通信核心库 |
| qemu-system-x86_64 | third_party/qemu/build/ | 含 cosim-pcie-rc 设备的 QEMU |
| simv | vcs-tb/sim_build/ | VCS 仿真可执行文件 |
| eth_tap_bridge | tools/ | TAP 桥接工具 |
| initramfs-*.cpio.gz | images/ | Guest 启动镜像 |

# 5. 测试流程

## 5.1 测试阶段总览

| 阶段 | 描述 | 验证内容 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Config Space | PCIe 配置空间读写 | ./cosim.sh test phase1 |
| Phase 2 | DMA 读写 | Host-Guest DMA 数据传输 | ./cosim.sh test phase2 |
| Phase 3 | MSI 中断 | MSI 中断触发与接收 | ./cosim.sh test phase3 |
| Phase 4 | 环回测试 | VirtIO-Net + DMA + 双 VCS 环回 | ./cosim.sh test phase4 |
| Phase 5 | 端到端网络 | Guest 间 ping/nc/iperf3 | ./cosim.sh test phase5 |
| TAP | 宿主机桥接 | Guest 与 Host 网络通信 | ./cosim.sh test tap |

## 5.2 Phase 1-3: 单 VCS 测试

这三个阶段使用单个 QEMU + 单个 VCS 实例，验证基本 PCIe 通信功能：

Phase 1 验证 PCIe 配置空间的 BAR 映射和寄存器读写

Phase 2 验证 DMA 读写通路，QEMU 发送 MRd/MWr TLP，VCS 返回 Completion

Phase 3 验证 MSI 中断从 VCS EP 到 QEMU Guest 的完整通路

./cosim.sh test phase1
./cosim.sh test phase2
./cosim.sh test phase3

## 5.3 Phase 4: 双 VCS 环回测试

使用两个 QEMU + 两个 VCS 实例，通过 ETH SHM 连接，验证 VirtIO-Net 设备的完整功能。两个 Guest 各配置一个 eth0 接口，通过 virtio-net 驱动发送以太网帧，经 DMA -> VCS -> ETH SHM -> VCS -> DMA 环回路径传输。

./cosim.sh test phase4

预期结果：

Guest1 (10.0.0.1) <-> Guest2 (10.0.0.2) 互 ping 成功

RX/TX 包计数正确，无丢包

## 5.4 Phase 5: 双 VCS 端到端网络测试

在 Phase 4 基础上增加 TCP/UDP 应用层测试：

nc (netcat) 文本传输测试

iperf3 TCP 吞吐量测试

iperf3 UDP 吞吐量测试

./cosim.sh test phase5

Phase 5 测试结果（实测）：

| 测试项 | 结果 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| Ping 20 packets | PASS | 20/20, 0% loss |
| nc 文本传输 | PASS | 双向传输成功 |
| iperf3 TCP | PASS | 9.74 Mbps, 0 retransmissions |
| iperf3 UDP | PASS | 8.98 Mbps |

## 5.5 TAP Bridge 模式测试

单 QEMU + 单 VCS + eth_tap_bridge 模式，Guest 通过虚拟网卡与宿主机 TAP 设备通信。适用于需要 Guest 访问外部网络的场景。

# 架构：
# Guest eth0 (10.0.0.2) <-> QEMU <-> SHM <-> VCS <-> ETH SHM <-> eth_tap_bridge <-> TAP cosim0 (10.0.0.1)

./cosim.sh test tap

预期结果：

Guest (10.0.0.2) -> Host TAP (10.0.0.1) ping PASS

Host TAP (10.0.0.1) -> Guest (10.0.0.2) ping PASS

# 6. 统一命令行工具 (cosim.sh)

cosim.sh 是平台的统一入口脚本，支持测试、启动、状态查看、日志查看等功能。

## 6.1 命令总览

| 命令 | 用法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| test | ./cosim.sh test <phase> | 运行指定测试阶段 |
| start | ./cosim.sh start <component> | 启动单个组件 |
| status | ./cosim.sh status | 查看运行状态 |
| log | ./cosim.sh log <component> | 查看组件日志 |
| clean | ./cosim.sh clean | 清理 SHM 和临时文件 |
| info | ./cosim.sh info | 显示系统信息 |
| help | ./cosim.sh help | 显示帮助信息 |

## 6.2 常用示例

# 运行全部测试
./cosim.sh test all

# 仅运行 Phase 5
./cosim.sh test phase5

# 运行 TAP 桥接测试
./cosim.sh test tap

# 查看状态
./cosim.sh status

# 清理资源
./cosim.sh clean

# 7. 故障排查

VCS 许可证错误

检查 SNPSLMD_LICENSE_FILE 环境变量指向正确的 license.dat 文件。
确认许可证服务器正常运行: lmstat -a -c /opt/synopsys/license/license.dat

QEMU 编译失败 - 缺少依赖

安装 glib2-devel, pixman-devel, meson, ninja-build。
CentOS: yum install glib2-devel pixman-devel
Ubuntu: apt install libglib2.0-dev libpixman-1-dev

SHM 创建失败

检查 /dev/shm 目录权限和可用空间。
清理旧 SHM: rm -f /dev/shm/cosim*

Guest 网络不通

确认 Guest init 脚本中的 IP 和 MAC 地址与 config.env 一致。
检查 VCS 日志中的 ETH 转发记录。
确认静态 ARP 表项正确配置。

TAP 设备创建失败

检查 /dev/net/tun 设备权限（需要 rw 权限）。
确认 ip 命令可用: /sbin/ip 或 /usr/sbin/ip

BQL 死锁（iperf3 卡住）

确保使用了 BQL 非阻塞 MSI 修复版本的 QEMU 插件。
cosim_pcie_rc.c 中 MSI 应通过 BH (Bottom Half) 机制发送，避免 irq_poller 线程持锁。

GCC 4.8 编译错误

setup.sh 已自动处理 stdatomic.h 兼容性（通过 compat_atomic.h）。
VCS 编译自动添加 -std=gnu99 和 -timescale=1ns/1ps 参数。

# 8. 附录

## 8.1 目录结构

cosim-platform/
  config.env           # 环境配置文件
  setup.sh             # 一键安装脚本
  cosim.sh             # 统一 CLI 工具
  build_initramfs.sh   # initramfs 构建脚本
  CMakeLists.txt       # CMake 构建配置
  bridge/              # 核心 Bridge 库
    common/            #   SHM, Ring Buffer, DMA, 原子操作兼容
    qemu/              #   QEMU 侧桥接代码
    vcs/               #   VCS 侧桥接代码 (DPI-C)
    eth/               #   以太网 MAC 层
  qemu-plugin/         # QEMU cosim-pcie-rc 设备插件
  vcs-tb/              # VCS testbench (SystemVerilog)
  tools/               # eth_tap_bridge 等辅助工具
  scripts/             # 测试脚本和 Guest init 脚本
  tests/               # 单元测试和集成测试
  images/              # 构建产物（内核、initramfs）

## 8.2 关键技术参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| PCIe SHM 大小 | 4 MB |
| TLP Ring Buffer 容量 | 512 entries |
| ETH SHM Frame Ring 深度 | 256 frames |
| 最大以太网帧长度 | 1514 bytes |
| Guest 内存 | 256 MB |
| DMA 区域大小 | 1 MB |
| MSI 队列深度 | 256 |
| iperf3 TCP 吞吐量 | ~9.74 Mbps |