QEMU-VCS 协同仿真平台

使用说明书（Usage Guide）

版本：P2（DMA + 中断 + 精确模式）
日期：2026-04-16
维护者：Beihang-yuting <2965455908@qq.com>
仓库：https://github.com/Beihang-yuting/QEMU_VCS

1. 平台概述

QEMU-VCS 协同仿真平台是一个将 QEMU 虚拟化环境与 Synopsys VCS RTL 仿真器打通的异构联合仿真基础设施，用于在 RTL 阶段即可以运行真实操作系统 / 驱动对待测 ASIC（例如 DPU、智能网卡、加速器）进行软硬件协同验证。

1.1 核心能力

PCIe MMIO 读写事务联合仿真（TLP 级）

DMA 数据面双向传输（设备→Host / Host→设备）

MSI 中断注入（VCS RTL → QEMU Guest）

双模式同步：快速模式（事务级）与精确模式（周期级锁步）

运行时模式切换、事务级追踪日志（CSV/JSON）

POSIX 共享内存 + Unix Domain Socket 低开销 IPC

1.2 系统架构

平台由两类进程构成，通过 POSIX 共享内存（数据面）与 Unix Domain Socket（控制面）通信：

QEMU 进程：运行 Guest Linux，加载自定义 PCIe RC 设备 cosim-pcie-rc

VCS 仿真进程：运行 RTL 设计（DPU PCIe EP），通过 DPI-C 调用 Bridge

Bridge 库（libcosim_bridge.so / libcosim_bridge_vcs.so）：承载 TLP 请求队列、完成队列、DMA 数据区、MSI 事件队列、时钟同步握手

2. 仓库目录结构

cosim-platform/
├── CMakeLists.txt              # 顶层 CMake
├── Makefile                    # 一键 make / make test
├── bridge/                     # Bridge 库源码
│   ├── common/                 # 平台共用：SHM、环形缓冲、DMA allocator、trace
│   ├── qemu/                   # QEMU 侧 Bridge（libcosim_bridge.so）
│   └── vcs/                    # VCS 侧 Bridge（libcosim_bridge_vcs.so + .sv）
├── qemu-plugin/                # QEMU 自定义 PCIe RC 设备（需装入 QEMU 源码树）
│   ├── cosim_pcie_rc.c
│   └── cosim_pcie_rc.h
├── vcs-tb/                     # VCS 测试平台
│   ├── tb_top.sv               # 顶层 TB
│   └── pcie_ep_stub.sv         # PCIe EP 简化模型
├── scripts/
│   ├── setup_cosim_qemu.sh     # 一键集成设备到 QEMU 源码树
│   ├── run_cosim.sh            # 启动 QEMU 进程
│   └── gen_usage_doc.py        # 生成本使用说明 Word 文档
├── tests/
│   ├── unit/                   # 4 个单元测试
│   └── integration/            # 5 个集成测试
└── docs/                       # 生成的使用说明与规划文档

3. 环境要求

3.1 操作系统与基础工具

| 组件 | 版本要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Linux | Ubuntu 20.04+ / CentOS 8+ (x86_64) | 运行 QEMU + VCS |
| GCC | >= 9.0 (支持 C11 / __atomic) | 编译 Bridge |
| CMake | >= 3.16 | 构建系统 |
| pthread / librt | glibc 内置 | Bridge 线程与 SHM |
| QEMU | 7.0+ (含 KVM 可选) | 运行 Guest OS |
| Synopsys VCS | 2020.03+（含 DPI-C 支持） | RTL 仿真 |

3.2 可选组件

KVM（/dev/kvm）：可选，启用后 Guest 运行性能接近原生

GDB：可选，用于调试 Guest 内核或驱动

Docker：可选，可在容器内完成构建和单元/集成测试（无需真实 VCS）

3.3 资源需求

磁盘：约 500 MB（Bridge + QEMU 构建产物，不含 Guest 镜像）

内存：至少 8 GB（含 QEMU Guest 4 GB + VCS 2 GB）

共享内存：64 MB（可配置），通过 /dev/shm 挂载

4. 快速开始

4.1 克隆仓库

git clone https://github.com/Beihang-yuting/QEMU_VCS.git
cd QEMU_VCS

4.2 构建 Bridge 与测试

# 构建
make bridge

# 运行全部单元+集成测试
make test

# 预期：9/9 测试通过

测试项：

单元：test_ring_buffer, test_shm_layout, test_dma_manager, test_trace_log

集成：test_sock_sync, test_bridge_loopback, test_dma_roundtrip, test_msi_roundtrip, test_precise_mode

4.3 集成到 QEMU 源码树

自定义 PCIe RC 设备需要装入 QEMU 源码树后再编译 QEMU：

# 假设 QEMU 源码位于 ./third_party/qemu
export QEMU_SRC=./third_party/qemu
./scripts/setup_cosim_qemu.sh $QEMU_SRC

# 编译 QEMU（按需增加 --target-list 等）
cd $QEMU_SRC
./configure --target-list=x86_64-softmmu --enable-kvm
make -j$(nproc)

注意：setup_cosim_qemu.sh 会把 cosim_pcie_rc.{c,h} 复制到 hw/net/ 并更新 meson.build。

4.4 编译 VCS 侧

vcs -full64 -sverilog \
    -CFLAGS "-I bridge/common -I bridge/vcs" \
    -LDFLAGS "-L build/bridge -lcosim_bridge_vcs -lrt -lpthread" \
    bridge/vcs/bridge_vcs.sv vcs-tb/*.sv \
    -o simv

4.5 启动联合仿真

在两个终端分别启动 QEMU 与 VCS（QEMU 必须先起，VCS 作为 client 接入）：

# 终端 A：启动 QEMU
export GUEST_KERNEL=/path/to/bzImage
export GUEST_ROOTFS=/path/to/rootfs.qcow2   # 可选
./scripts/run_cosim.sh

# 终端 B：启动 VCS
./simv +SHM_NAME=/cosim0 +SOCK_PATH=/tmp/cosim.sock

注意：默认 SHM_NAME=/cosim0, SOCK_PATH=/tmp/cosim.sock。可通过环境变量覆盖。

5. 运行模式

| 模式 | 同步粒度 | 性能 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速模式（默认） | 每个 PCIe 事务 | ~1000-10000 事务/秒 | 驱动加载、功能验证、回归 |
| 精确模式 | 每 N 个时钟周期（锁步） | ~10-100 事务/秒 | 时序调试、波形分析、性能测量 |

5.1 运行时切换

通过 Bridge API 切换：

#include "bridge_qemu.h"

// 切到精确模式
bridge_request_mode_switch(ctx, COSIM_MODE_PRECISE);

// 在精确模式下主动推进 N 个周期
bridge_advance_clock(ctx, 1000);

// 切回快速模式
bridge_request_mode_switch(ctx, COSIM_MODE_FAST);

5.2 事务追踪

开启后，Bridge 会把 TLP / CPL / DMA / MSI 事件按顺序写入日志：

// CSV 格式
bridge_enable_trace(ctx, "/tmp/cosim_trace.csv", TRACE_FMT_CSV);

// 或 JSON 格式
bridge_enable_trace(ctx, "/tmp/cosim_trace.json", TRACE_FMT_JSON);

// 结束时关闭
bridge_disable_trace(ctx);

CSV 头：timestamp,kind,type,tag,addr,len,data

JSON 为记录数组，每条包含 timestamp / kind / type / tag / addr / len / data。

6. API 参考

6.1 QEMU 侧 C API（bridge_qemu.h）

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| bridge_init(shm_name, sock_path) | 创建 SHM 并监听 socket，返回 bridge_ctx_t* |
| bridge_connect(ctx) | accept() VCS 连接，阻塞直到 VCS 接入 |
| bridge_send_tlp(ctx, req) | 排队 TLP 请求并通知 VCS |
| bridge_wait_completion(ctx, tag, cpl) | 阻塞等待指定 tag 的 completion |
| bridge_send_tlp_and_wait(ctx, req, cpl) | 上述两步的封装 |
| bridge_complete_dma(ctx, tag, status) | 对 VCS 发来的 DMA 请求应答完成 |
| bridge_request_mode_switch(ctx, target_mode) | 请求切换到 COSIM_MODE_FAST / COSIM_MODE_PRECISE |
| bridge_get_mode(ctx) | 读取当前模式 |
| bridge_advance_clock(ctx, cycles) | 精确模式下推进 N 个周期并等待 VCS ACK |
| bridge_enable_trace(ctx, path, fmt) | 开启事务追踪，fmt = CSV / JSON |
| bridge_disable_trace(ctx) | 关闭追踪，flush 并关闭文件 |
| bridge_destroy(ctx) | 释放资源 |

6.2 VCS 侧 DPI-C 函数（bridge_vcs.sv）

import "DPI-C" function int  vcs_bridge_init_dpi(
    input string shm_name, input string sock_path);
import "DPI-C" function int  vcs_bridge_poll_tlp_dpi(
    output byte type_, output byte tag,
    output shortint len, output longint addr,
    output byte data[64]);
import "DPI-C" function int  vcs_bridge_send_completion_dpi(
    input byte tag, input shortint len, input byte data[64]);
import "DPI-C" function int  vcs_bridge_trigger_dma_dpi(
    input byte direction, input longint host_addr,
    input int len, input int dma_offset);
import "DPI-C" function int  vcs_bridge_raise_msi_dpi(input int vector);
import "DPI-C" function int  vcs_bridge_clock_ack_dpi();
import "DPI-C" function void vcs_bridge_close_dpi();

6.3 QEMU 设备命令行参数

-device cosim-pcie-rc,shm_name=/cosim0,sock_path=/tmp/cosim.sock

shm_name：POSIX 共享内存对象名（必填，以 / 开头）

sock_path：Unix Domain Socket 路径（必填）

7. 开发指南

7.1 新增 PCIe 事务类型

步骤：

在 bridge/common/cosim_types.h 的 tlp_type_t 枚举中添加新类型

若携带数据超过 64 字节，规划 DMA 区偏移（dma_offset 字段）

QEMU 侧：在 cosim_pcie_rc.c 的 cosim_mmio_read/write 或 DMA 回调中填充

VCS 侧：在 bridge_vcs.sv 的 poll/driver 中识别新类型

补 test_bridge_loopback 扩展测试

7.2 新增 DMA 场景

DMA 区（63 MB）使用 bump allocator（dma_manager.c）：

uint32_t off = dma_region_alloc(&shm, /*len=*/4096, /*align=*/64);
if (off == DMA_ALLOC_FAIL) { /* 容量不足 */ }
// 使用 (uint8_t*)shm.dma_buf + off 访问 4KB 区
// Reset/fini 时 dma_region_reset(&shm)

注意：Bump allocator 是顺序分配、整体重置模型。不支持单独释放。如需复杂分配，建议在上层封装 free-list。

7.3 运行单独一个测试

cd build
ctest -R test_dma_roundtrip -V

7.4 扩展 E2E 测试

当前 E2E 测试需要真实 VCS 环境。参考顺序：

准备 Guest 内核 + 驱动（lspci 能识别 VendorID 0x1234 DeviceID 0x0001）

启动 QEMU：./scripts/run_cosim.sh

启动 VCS：./simv +SHM_NAME=/cosim0 +SOCK_PATH=/tmp/cosim.sock

在 Guest 中：insmod driver.ko 触发 BAR 读写 / DMA / MSI

验证：/proc/interrupts 看到 MSI 计数增加、driver log 看到 DMA 完成

8. 故障排查

| 现象 | 可能原因 | 排查步骤 |
| --- | --- | --- |
| bridge_init 失败，shm_open 报错 | /dev/shm 空间不足或权限问题 | df -h /dev/shm; 清理 /dev/shm/cosim* 旧对象 |
| bridge_connect 卡住 | VCS 未启动或 sock_path 不一致 | 确认两侧 sock_path 相同；ls -l /tmp/cosim.sock |
| MMIO 读写卡死 | VCS 侧未处理 TLP / DPI-C 调用被阻塞 | 在 bridge_vcs.sv 的 poll 循环打印 tag；ring_buf_dequeue 是否返回 0 |
| ctest 部分测试偶发超时 | CI 机器负载过高 / 共享内存未清理 | rm -f /dev/shm/cosim*; 单独重跑 |
| 精确模式下 advance_clock 返回 -1 | 当前不在 precise 模式 | 先 bridge_request_mode_switch(ctx, COSIM_MODE_PRECISE) |
| QEMU 启动报错 cosim: bridge_init failed | SHM 名被占用或权限 | rm -f /dev/shm/cosim0; 重新启动 |
| MSI 中断在 Guest 不可见 | Guest 驱动未使能 MSI / QEMU 未加载 msi-x | lspci -vv 查看 MSI Enable；dmesg 查看 PCI 枚举日志 |

8.1 日志与调试

QEMU 日志：-d guest_errors,unimp 可开启 cosim 模块日志

开启 trace：bridge_enable_trace() 写 /tmp/cosim_trace.csv，导入 Excel 分析

GDB 调试 Guest：run_cosim.sh 里 GDB=1 启动后在另一终端 gdb -ex 'target remote :1234'

SHM 布局 dump：调用 shm_layout.c 中的 cosim_shm_dump()（需自行添加）

9. 版本发布与 CI

9.1 已完成阶段

| 阶段 | 交付内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 单节点 PCIe MMIO 通路、快速模式 | 已完成，10 commits，test_bridge_loopback 通过 |
| P2 | DMA + MSI + 精确模式 + Trace | 已完成，10 commits，9/9 测试通过 |
| P3 | 双节点 ETH 互打（bridge/eth + 双 VCS） | 未开始 |
| P4 | cosim_cli, trace_analyzer, GDB 集成, CI | 未开始 |

9.2 推送到远程仓库

git remote -v
# origin  https://github.com/Beihang-yuting/QEMU_VCS.git

git push origin master

注意：若使用 HTTPS，需要 Personal Access Token（带 repo scope）；推荐配置 SSH 公钥避免每次输入。

9.3 下一步计划

补齐 README.md / LICENSE / .gitignore

P3：双节点以太网互打（bridge/eth + 链路模型）

P4：cosim_cli 调试控制台 + trace_analyzer 分析工具

CI：GitHub Actions 跑 make test；VCS 侧 smoke test 留为 manual trigger

10. 附录

10.1 共享内存布局

| 偏移 | 大小 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000_0000 | 4 KB | 控制区：magic, version, mode, ready, sim_time, IRQ 状态 |
| 0x0000_1000 | 256 KB | 请求队列（Host→Device）：TLP 环形缓冲 |
| 0x0004_1000 | 256 KB | 响应队列（Device→Host）：Completion 环形缓冲 |
| 0x0008_1000 | 64 KB | DMA 请求队列 + DMA 完成队列 + MSI 事件队列 |
| 0x0009_1000 | ~63 MB | DMA 数据缓冲区（bump allocator） |

10.2 PCI ID 分配

Vendor ID: 0x1234（平台自用保留）

Device ID: 0x0001（CoSim PCIe RC）

Class:     0x0200（Ethernet Controller，便于现有驱动加载）

10.3 消息类型（cosim_types.h）

TLP_MWR, TLP_MRD, TLP_CFGWR, TLP_CFGRD, TLP_CPL
SYNC_MSG_TLP_READY, SYNC_MSG_CPL_READY,
SYNC_MSG_DMA_REQ, SYNC_MSG_DMA_CPL,
SYNC_MSG_MSI,     SYNC_MSG_MODE_SWITCH,
SYNC_MSG_CLOCK_STEP, SYNC_MSG_CLOCK_ACK

10.4 相关文档

设计文档：docs/superpowers/specs/2026-04-16-qemu-vcs-cosim-platform-design.md

P1 实施计划：docs/superpowers/plans/2026-04-16-cosim-p1-pcie-path.md

P2 实施计划：docs/superpowers/plans/2026-04-16-cosim-p2-dma-interrupt-precise.md

PPT（架构总览）：QEMU-VCS-CoSim-Platform-Design.pptx（项目根目录）

10.5 术语表

| 缩写 / 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| TLP | Transaction Layer Packet，PCIe 事务层包 |
| MMIO | Memory-Mapped I/O，通过内存读写访问设备寄存器 |
| DMA | Direct Memory Access，设备直接读写主机内存 |
| MSI | Message Signaled Interrupts，消息式中断 |
| SHM | POSIX Shared Memory，进程间共享内存 |
| DPI-C | Direct Programming Interface for C，VCS 调 C 的桥 |
| BAR | Base Address Register，PCIe 配置空间地址寄存器 |
| EP | Endpoint，PCIe 端点设备（如 DPU） |
| RC | Root Complex，PCIe 根复合体（Host 侧） |