QEMU-VCS 协同仿真平台
使用说明书（Ubuntu 版）

版本：P5（VIP 模式 + ETH 性能基准）

日期：2026-04-21

维护者：Beihang-yuting <2965455908@qq.com>

仓库：https://github.com/Beihang-yuting/QEMU_VCS

# 1. 平台概述

## 1.1 核心能力

PCIe MMIO 读写事务联合仿真（TLP 级）

DMA 数据面双向传输（设备→Host / Host→设备）

MSI 中断注入（VCS RTL → QEMU Guest）

双模式同步：快速模式（事务级）与精确模式（周期级锁步）

运行时模式切换、事务级追踪日志（CSV/JSON）

POSIX 共享内存 + Unix Domain Socket 低开销 IPC

双节点以太网互打（P3）：ETH SHM 帧队列、9KB Jumbo、松耦合时间同步

链路模型（P3）：丢包率、突发丢包、固定延迟、速率限、流控窗口

调试工具链（P4）：cosim_cli REPL、trace_analyzer、launch_dual 编排

UVM VIP 模式（P5）：PCIe TL VIP 验证环境，支持 UVM factory override、cosim_rc_driver、completion 通过 VIP 回传

ETH 性能基准（P5）：iperf 风格吞吐量测试、双向互打测试、Ring Depth 调优

## 1.2 系统架构

QEMU 进程：运行 Guest Linux，加载自定义 PCIe RC 设备 cosim-pcie-rc

VCS 仿真进程：运行 RTL 设计（DPU PCIe EP），通过 DPI-C 调用 Bridge

Bridge 库：承载 TLP 请求队列、完成队列、DMA 数据区、MSI 事件队列、时钟同步握手

# 2. 仓库目录结构

cosim-platform/

├── CMakeLists.txt              # 顶层 CMake

├── Makefile                    # 一键 make / make test + VCS 编译目标

├── config.env                  # 环境配置文件

├── setup.sh                    # 一键安装脚本

├── cosim.sh                    # 统一 CLI 工具

├── bridge/                     # Bridge 库源码

│   ├── common/                 # 平台共用：SHM、环形缓冲、DMA、trace、ETH SHM、链路模型

│   ├── qemu/                   # QEMU 侧 Bridge（libcosim_bridge.so）

│   ├── vcs/                    # VCS 侧 Bridge（DPI-C + .sv）

│   └── eth/                    # 以太网端口 + MAC stub + MAC DPI

├── qemu-plugin/                # QEMU 自定义 PCIe RC 设备

├── pcie_tl_vip/src/            # PCIe TL VIP（P5 新增）

│   ├── pcie_tl_if.sv           # 256-bit 单向 TLP 总线接口

│   └── pcie_tl_pkg.sv          # VIP 类型/类定义

├── vcs-tb/                     # VCS 测试平台

│   ├── tb_top.sv               # Legacy 模式顶层

│   ├── pcie_ep_stub.sv         # PCIe EP 简化模型

│   ├── cosim_vip_top.sv        # VIP 模式顶层（P5）

│   ├── cosim_pkg.sv            # UVM 组件包（P5）

│   ├── cosim_test.sv           # UVM test（P5）

│   ├── cosim_rc_driver.sv      # cosim RC driver - factory override（P5）

│   └── glue_if_to_stub.sv      # VIP ↔ Stub 信号转换（P5）

├── uvm-tb/                     # 独立 UVM TB（build_uvm.sh 编译）

├── scripts/                    # 测试/启动/工具脚本

├── tests/

│   ├── unit/                   # 单元测试

│   ├── integration/            # 集成测试

│   └── e2e/                    # 端到端测试（P5 新增）

│       ├── test_vip_smoke.c    # VIP 冒烟测试

│       ├── test_eth_iperf.c    # ETH 单向吞吐量测试

│       └── test_eth_bidir.c    # ETH 双向互打测试

├── tools/                      # eth_tap_bridge、文档生成工具

├── images/                     # 构建产物（内核、initramfs）

└── docs/                       # 使用说明与调试指南

# 3. 环境要求

## 3.1 操作系统与基础工具

| 组件 | 版本要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Linux | Ubuntu 20.04 / 22.04 / 24.04 (x86_64) | 运行 QEMU + VCS |
| GCC | >= 9.0（支持 C11 / __atomic） | 编译 Bridge |
| CMake | >= 3.16 | 构建系统 |
| Python3 | >= 3.8 | QEMU 构建 + 工具脚本 |
| Meson + Ninja | - | QEMU 构建依赖 |
| pthread / librt | glibc 内置 | Bridge 线程与 SHM |
| QEMU 源码 | 9.2.0 | 运行 Guest OS |
| Synopsys VCS | Q-2020.03+（含 DPI-C） | RTL 仿真 |

## 3.2 Ubuntu 系统依赖安装

sudo apt update

sudo apt install -y \

gcc g++ make cmake git \

meson ninja-build pkg-config \

libglib2.0-dev libpixman-1-dev libslirp-dev \

python3 python3-pip python3-venv \

cpio gzip

## 3.3 可选组件

KVM（/dev/kvm）：启用后 Guest 运行性能接近原生

GDB：调试 Guest 内核或驱动

VCS 许可证：确保 SNPSLMD_LICENSE_FILE 指向正确的 license 文件

## 3.4 资源需求

磁盘：约 500 MB（Bridge + QEMU 构建产物，不含 Guest 镜像）

内存：至少 8 GB（含 QEMU Guest 4 GB + VCS 2 GB）

共享内存：/dev/shm 至少 64 MB（Ubuntu 默认挂载为 tmpfs，大小为物理内存一半）

# 4. 快速开始

## 4.1 克隆仓库

git clone https://github.com/Beihang-yuting/QEMU_VCS.git cosim-platform

cd cosim-platform

## 4.2 配置环境变量

编辑 config.env 文件：

| 变量名 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCS_HOME | (空) | VCS 安装目录，留空自动搜索 |
| SNPSLMD_LICENSE_FILE | /opt/synopsys/license/license.dat | VCS 许可证路径 |
| QEMU_VERSION | v9.2.0 | QEMU 版本号 |
| GUEST1_IP / GUEST2_IP | 10.0.0.1 / 10.0.0.2 | Guest 网络 IP |
| GUEST_MEMORY | 256M | Guest 内存大小 |

## 4.3 一键安装

bash setup.sh

setup.sh 安装步骤说明：

[1/9] 加载配置文件

[2/9] 检测 Ubuntu 系统并安装依赖（apt install）

[3/9] 编译 Bridge 库（libcosim_bridge.so）

[4/9] 编译 QEMU（注入 cosim_pcie_rc 设备）

[5/9] 编译 VCS simv（含 DPI-C bridge）

[6/9] 编译 eth_tap_bridge

[7/9] 构建 initramfs

[8/9] 运行单元测试

[9/9] 安装摘要

构建产物：

| 产物 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| libcosim_bridge.so | build/bridge/ | SHM 通信核心库 |
| qemu-system-x86_64 | third_party/qemu/build/ | 含 cosim-pcie-rc 设备的 QEMU |
| simv | vcs-tb/sim_build/ | VCS 仿真可执行文件 |
| eth_tap_bridge | tools/ | TAP 桥接工具 |
| initramfs-*.cpio.gz | images/ | Guest 启动镜像 |

## 4.4 手动构建（不使用 setup.sh）

# 构建 Bridge

make bridge

# 运行全部测试

make test

# 集成 QEMU

export QEMU_SRC=./third_party/qemu

./scripts/setup_cosim_qemu.sh $QEMU_SRC

cd $QEMU_SRC

./configure --target-list=x86_64-softmmu --enable-kvm

make -j$(nproc)

# 5. VCS 编译（Legacy / VIP 模式）

## 5.1 Legacy 模式

make vcs-legacy

# 或手动:

vcs -full64 -sverilog -timescale=1ns/1ps \

-CFLAGS "-I bridge/common -I bridge/vcs -I bridge/qemu -std=c99" \

-LDFLAGS "-lrt -lpthread" \

bridge/vcs/bridge_vcs.sv vcs-tb/tb_top.sv vcs-tb/pcie_ep_stub.sv \

bridge/vcs/bridge_vcs.c bridge/common/shm_layout.c \

bridge/common/ring_buffer.c bridge/common/dma_manager.c \

bridge/common/trace_log.c bridge/common/eth_shm.c \

bridge/common/link_model.c bridge/vcs/vq_eth_stub.c \

bridge/vcs/sock_sync_vcs.c \

-o build/simv_legacy

## 5.2 VIP 模式（P5 新增）

make vcs-vip

# 或手动:

vcs -full64 -sverilog -timescale=1ns/1ps -ntb_opts uvm-1.2 \

+define+COSIM_VIP_MODE \

-CFLAGS "-I $(pwd)/bridge/common -I $(pwd)/bridge/vcs -I $(pwd)/bridge/qemu -std=c99" \

-LDFLAGS "-lrt -lpthread" \

+incdir+bridge/vcs +incdir+pcie_tl_vip/src +incdir+vcs-tb \

bridge/vcs/bridge_vcs.sv \

pcie_tl_vip/src/pcie_tl_if.sv pcie_tl_vip/src/pcie_tl_pkg.sv \

vcs-tb/tb_top.sv vcs-tb/pcie_ep_stub.sv \

vcs-tb/glue_if_to_stub.sv vcs-tb/cosim_pkg.sv \

vcs-tb/cosim_vip_top.sv \

bridge/vcs/bridge_vcs.c bridge/common/shm_layout.c \

bridge/common/ring_buffer.c bridge/common/dma_manager.c \

bridge/common/trace_log.c bridge/common/eth_shm.c \

bridge/common/link_model.c bridge/vcs/vq_eth_stub.c \

bridge/vcs/sock_sync_vcs.c \

-o build/simv_vip

## 5.3 VIP + 性能统计模式

make vcs-vip-perf

# 6. 启动联合仿真

## 6.1 启动 QEMU（终端 A）

export GUEST_KERNEL=/path/to/bzImage

export GUEST_ROOTFS=/path/to/rootfs.qcow2   # 可选

./scripts/run_cosim.sh

## 6.2 启动 VCS（终端 B）

Legacy 模式：

./build/simv_legacy +SHM_NAME=/cosim0 +SOCK_PATH=/tmp/cosim.sock

VIP 模式：

./build/simv_vip +SHM_NAME=/cosim0 +SOCK_PATH=/tmp/cosim.sock +UVM_TESTNAME=cosim_test

注意：QEMU 必须先启动（server 端），VCS 作为 client 接入。默认 SHM_NAME=/cosim0, SOCK_PATH=/tmp/cosim.sock。

# 7. 测试流程

## 7.1 测试阶段总览

| 阶段 | 描述 | 验证内容 | 命令 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Config Space | PCIe 配置空间读写 | ./cosim.sh test phase1 |
| Phase 2 | DMA 读写 | Host-Guest DMA 数据传输 | ./cosim.sh test phase2 |
| Phase 3 | MSI 中断 | MSI 中断触发与接收 | ./cosim.sh test phase3 |
| Phase 4 | 环回测试 | VirtIO-Net + DMA + 双 VCS 环回 | ./cosim.sh test phase4 |
| Phase 5 | 端到端网络 | Guest 间 ping/nc/iperf3 | ./cosim.sh test phase5 |
| TAP | 宿主机桥接 | Guest 与 Host 网络通信 | ./cosim.sh test tap |

## 7.2 单元 + 集成测试

make test

共 17 项：

单元：test_ring_buffer, test_shm_layout, test_dma_manager, test_trace_log, test_eth_shm, test_link_model

集成 PCIe：test_sock_sync, test_bridge_loopback, test_dma_roundtrip, test_msi_roundtrip, test_precise_mode

集成 ETH：test_eth_loopback, test_link_drop, test_mac_stub_e2e, test_time_sync_loose

工具：test_cli_smoke, test_launch_smoke

## 7.3 VIP 冒烟测试（P5 新增）

测试 QEMU↔VCS 全链路 TLP 往返（CfgRd0 completion + MWr + shutdown）：

# 编译 QEMU 侧模拟器

gcc -o build/test_vip_smoke tests/e2e/test_vip_smoke.c \

bridge/qemu/bridge_qemu.c bridge/qemu/sock_sync.c \

bridge/common/shm_layout.c bridge/common/ring_buffer.c \

bridge/common/dma_manager.c bridge/common/trace_log.c \

-I bridge/common -I bridge/qemu -D_GNU_SOURCE -lrt -lpthread -std=c99

# 终端 A: 启动 QEMU 侧

./build/test_vip_smoke &

# 终端 B: 启动 VCS

./build/simv_vip +SHM_NAME=/cosim_smoke +SOCK_PATH=/tmp/cosim_smoke.sock +UVM_TESTNAME=cosim_test

# 8. ETH 性能测试（P5 新增）

## 8.1 单向吞吐量测试（test_eth_iperf）

iperf 风格的 ETH SHM 吞吐量基准测试，使用 fork 创建 TX/RX 两个进程。

编译：

gcc -o build/test_eth_iperf tests/e2e/test_eth_iperf.c \

bridge/common/eth_shm.c bridge/common/link_model.c \

bridge/eth/eth_port.c \

-I bridge/common -I bridge/eth -D_GNU_SOURCE -lrt -lpthread -std=c99 -O2

用法：

./build/test_eth_iperf [OPTIONS]

-s SIZE    帧负载大小（字节，默认 1500）

-t DUR     测试时长（秒，默认 5）

-i INTV    报告间隔（秒，默认 1）

-r RATE    限速 Mbps（0=不限，默认 0）

-d DROP    丢包率 ppm（默认 0）

-l LAT     单向延迟 us（默认 0）

-w WIN     流控窗口（0=不限，默认 0）

示例：

# 1500B 标准帧，不限速

./build/test_eth_iperf -s 1500 -t 5

# 9000B jumbo 帧

./build/test_eth_iperf -s 9000 -t 5

# 带链路模型：10Gbps + 500ppm 丢包 + 100us 延迟

./build/test_eth_iperf -s 1500 -t 5 -r 10000 -d 500 -l 100

## 8.2 双向互打测试（test_eth_bidir）

模拟两个 QEMU+VCS 节点通过 ETH SHM 双向同时通信，每个进程内 TX/RX 线程同时工作。

编译：

gcc -o build/test_eth_bidir tests/e2e/test_eth_bidir.c \

bridge/common/eth_shm.c bridge/common/link_model.c \

bridge/eth/eth_port.c \

-I bridge/common -I bridge/eth -D_GNU_SOURCE -lrt -lpthread -std=c99 -O2

用法（参数与 test_eth_iperf 相同，去掉 -w）：

./build/test_eth_bidir -s 1500 -t 5

## 8.3 性能参考数据

DEPTH=256, SHM=4.5MB

单向吞吐量：

| 帧大小 | 吞吐量 | 帧率 | 延迟 avg |
| --- | --- | --- | --- |
| 64B | 231 Mbps | 451 Kpps | 86 us |
| 1500B | 5,580 Mbps | 465 Kpps | 84 us |
| 9000B | 27,807 Mbps | 386 Kpps | 85 us |

双向吞吐量：

| 帧大小 | 单方向 TX | 单方向 RX | 双向总计 | 延迟 avg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64B | 80 Mbps | 80 Mbps | 160 Mbps | 103 us |
| 1500B | 2,136 Mbps | 2,156 Mbps | 4,292 Mbps | 101 us |
| 9000B | 15,548 Mbps | 14,726 Mbps | 30,274 Mbps | 97 us |

## 8.4 Ring Depth 调优

ETH_FRAME_RING_DEPTH 默认 256（每方向），SHM 约 4.5 MB。可通过编译参数覆盖：

gcc -DETH_FRAME_RING_DEPTH=128u ...

Ring Depth 对比（1500B 帧）：

| Depth | SHM 内存 | 吞吐量 | 帧率 | Send fails |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 1.12 MB | 3,795 Mbps | 316 Kpps | 9,769 |
| 128 | 2.25 MB | 4,576 Mbps | 381 Kpps | 2 |
| 256 | 4.50 MB | 5,580 Mbps | 465 Kpps | 0 |
| 512 | 9.01 MB | 4,716 Mbps | 393 Kpps | 0 |

建议使用默认值 256，吞吐最高且 send fails 为零。

# 9. 运行模式

## 9.1 快速模式 vs 精确模式

| 模式 | 同步粒度 | 性能 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速模式（默认） | 每个 PCIe 事务 | ~1000-10000 事务/秒 | 驱动加载、功能验证 |
| 精确模式 | 每 N 个时钟周期 | ~10-100 事务/秒 | 时序调试、波形分析 |

## 9.2 运行时切换

#include "bridge_qemu.h"

bridge_request_mode_switch(ctx, COSIM_MODE_PRECISE);

bridge_advance_clock(ctx, 1000);

bridge_request_mode_switch(ctx, COSIM_MODE_FAST);

## 9.3 事务追踪

bridge_enable_trace(ctx, "/tmp/cosim_trace.csv", TRACE_FMT_CSV);

// or JSON:

bridge_enable_trace(ctx, "/tmp/cosim_trace.json", TRACE_FMT_JSON);

bridge_disable_trace(ctx);

# 10. API 参考

## 10.1 QEMU 侧 C API（bridge_qemu.h）

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| bridge_init(shm_name, sock_path) | 创建 SHM 并监听 socket |
| bridge_connect(ctx) | accept() VCS 连接 |
| bridge_send_tlp(ctx, req) | 排队 TLP 请求 |
| bridge_wait_completion(ctx, tag, cpl) | 等待 completion |
| bridge_send_tlp_and_wait(ctx, req, cpl) | 发送+等待封装 |
| bridge_send_tlp_fire(ctx, req) | 发送 fire-and-forget TLP |
| bridge_complete_dma(ctx, tag, status) | DMA 请求应答 |
| bridge_request_mode_switch(ctx, mode) | 切换模式 |
| bridge_advance_clock(ctx, cycles) | 精确模式推进周期 |
| bridge_enable_trace(ctx, path, fmt) | 开启追踪 |
| bridge_disable_trace(ctx) | 关闭追踪 |
| bridge_destroy(ctx) | 释放资源 |

## 10.2 VCS 侧 DPI-C 函数（bridge_vcs.sv）

import "DPI-C" function int  vcs_bridge_init_dpi(input string shm_name, input string sock_path);

import "DPI-C" function int  vcs_bridge_poll_tlp_dpi(...);

import "DPI-C" function int  vcs_bridge_send_completion_dpi(...);

import "DPI-C" function int  vcs_bridge_trigger_dma_dpi(...);

import "DPI-C" function int  vcs_bridge_raise_msi_dpi(input int vector);

import "DPI-C" function int  vcs_bridge_clock_ack_dpi();

import "DPI-C" function void vcs_bridge_close_dpi();

## 10.3 ETH API（eth_port.h）

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| eth_port_open(port, name, role, create) | 打开 ETH 端口 |
| eth_port_send(port, frame, now_ns) | 发帧（0=OK, -1=full, -2=FC, -3=drop） |
| eth_port_recv(port, out, timeout_ns) | 收帧 |
| eth_port_tx_complete(port) | FC 确认 |
| eth_port_close(port) | 关闭端口 |

## 10.4 链路模型参数（link_model.h）

| 字段 | 类型 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| drop_rate_ppm | u32 | 100000 | 每百万帧丢包概率（10%） |
| burst_drop_len | u16 | 5 | 触发后连续丢帧数 |
| latency_ns | u64 | 5000 | 单向固定延迟（5us） |
| rate_mbps | u32 | 1000 | 线速率，0=无限 |
| fc_window | u32 | 4 | 最大在飞帧数，0=无限 |

# 11. 双节点 ETH 互打

## 11.1 双节点架构

Node A: QEMU-A + VCS-A，通过 PCIe SHM 互联

Node B: QEMU-B + VCS-B，通过 PCIe SHM 互联

ETH SHM: A 与 B 节点之间的双向帧队列

## 11.2 启动双节点

python3 scripts/launch_dual.py \

--shm-pcie-a /cosim-pcie-a --sock-a /tmp/cosim-a.sock \

--shm-pcie-b /cosim-pcie-b --sock-b /tmp/cosim-b.sock \

--shm-eth   /cosim-eth0

## 11.3 TAP Bridge 模式

./cosim.sh test tap

# 12. VIP 模式详解（P5 新增）

## 12.1 VIP 模式架构

VIP 模式使用 UVM 验证方法学，通过 PCIe TL VIP 替代 Legacy 模式的直接 DPI-C 调用：

cosim_vip_top.sv: VIP 模式顶层，例化 pcie_tl_if（请求通道 + completion 通道）、glue_if_to_stub、pcie_ep_stub

cosim_rc_driver: 继承 pcie_tl_rc_driver，通过 UVM factory override 注入 DPI-C bridge 逻辑

Completion 通过第二个 pcie_tl_if (cpl_if) 回传，经 cosim_rc_driver 解析后转发给 QEMU

glue_if_to_stub: 将 VIP 256-bit 总线信号转换为 pcie_ep_stub 的简单 TLP 信号

## 12.2 UVM 组件关系

cosim_test

└── cosim_env

└── rc_agent (pcie_tl_rc_agent, factory override driver → cosim_rc_driver)

├── cosim_rc_driver.request_loop()   → DPI-C poll TLP → drive VIP

├── cosim_rc_driver.completion_loop() → monitor cpl_if → handle_completion → forward to QEMU

└── cosim_rc_driver.dma_msi_loop()    → DMA/MSI → DPI-C

## 12.3 编译与运行

make vcs-vip

./build/simv_vip +SHM_NAME=/cosim0 +SOCK_PATH=/tmp/cosim.sock +UVM_TESTNAME=cosim_test

# 13. DPU 迁移集成

## 13.1 方案一：纯 RTL 集成

替换 pcie_ep_stub.sv 为 dpu_adapter.sv，连接真实 DPU PCIe EP RTL。

## 13.2 方案二：RTL + 驱动集成

在方案一基础上，Guest Linux 加载 DPU 专用驱动。

详细方案请参考 CoSim_DPU_Migration_Integration.docx。

# 14. 统一命令行工具（cosim.sh）

| 命令 | 用法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| test | ./cosim.sh test <phase> | 运行指定测试阶段 |
| start | ./cosim.sh start <component> | 启动单个组件 |
| status | ./cosim.sh status | 查看运行状态 |
| log | ./cosim.sh log <component> | 查看组件日志 |
| clean | ./cosim.sh clean | 清理 SHM 和临时文件 |
| info | ./cosim.sh info | 显示系统信息 |
| help | ./cosim.sh help | 显示帮助 |

# 15. 调试工具

## 15.1 cosim_cli

python3 scripts/cosim_cli.py --shm /cosim0 --sock /tmp/cosim.sock

## 15.2 trace_analyzer

python3 scripts/trace_analyzer.py /tmp/trace.csv

## 15.3 GDB 调试

GDB=1 ./scripts/run_cosim.sh

gdb vmlinux -ex 'target remote :1234'

# 16. 故障排查

| 现象 | 可能原因 | Ubuntu 排查步骤 |
| --- | --- | --- |
| bridge_init 失败 | /dev/shm 空间不足 | df -h /dev/shm; rm -f /dev/shm/cosim* |
| bridge_connect 卡住 | VCS 未启动或 sock_path 不一致 | ls -l /tmp/cosim.sock; 确认两侧路径 |
| VCS 许可证错误 | SNPSLMD_LICENSE_FILE 未设置 | export SNPSLMD_LICENSE_FILE=/path/to/license.dat |
| QEMU 编译失败 | 缺少依赖 | sudo apt install libglib2.0-dev libpixman-1-dev libslirp-dev |
| VCS 编译 C 文件路径错误 | VCS 在 csrc/ 子目录编译 | 使用 $(CURDIR) 绝对路径（已在 Makefile 中修复） |
| DPI-C segfault | fprintf/fflush 在 VCS 高频调用 | 删除 poll 循环中的调试打印 |
| Guest 网络不通 | IP/MAC/ARP 配置 | 检查 config.env 中的 Guest IP/MAC |
| TAP 设备创建失败 | 权限不足 | sudo chmod 666 /dev/net/tun 或使用 sudo |
| Completion 超时 | completion 未通过 VIP 回传 | 检查 cpl_if 连接和 cosim_rc_driver.completion_loop |

# 17. 附录

## 17.1 共享内存布局

| 偏移 | 大小 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000_0000 | 4 KB | 控制区 |
| 0x0000_1000 | 256 KB | 请求队列 |
| 0x0004_1000 | 256 KB | 响应队列 |
| 0x0008_1000 | 64 KB | DMA + MSI 队列 |
| 0x0009_1000 | ~63 MB | DMA 数据缓冲区 |

## 17.2 PCI ID

Vendor ID: 0x1234

Device ID: 0x0001

Class: 0x0200 (Ethernet Controller)

## 17.3 消息类型

TLP_MWR, TLP_MRD, TLP_CFGWR, TLP_CFGRD0, TLP_CPL, SYNC_MSG_TLP_READY, SYNC_MSG_CPL_READY, SYNC_MSG_DMA_REQ, SYNC_MSG_DMA_CPL, SYNC_MSG_MSI, SYNC_MSG_MODE_SWITCH, SYNC_MSG_CLOCK_STEP, SYNC_MSG_CLOCK_ACK, SYNC_MSG_SHUTDOWN

## 17.4 术语表

| 缩写 | 含义 |
| --- | --- |
| TLP | Transaction Layer Packet |
| MMIO | Memory-Mapped I/O |
| DMA | Direct Memory Access |
| MSI | Message Signaled Interrupts |
| SHM | POSIX Shared Memory |
| DPI-C | Direct Programming Interface for C |
| BAR | Base Address Register |
| EP | Endpoint |
| RC | Root Complex |
| VIP | Verification IP |
| UVM | Universal Verification Methodology |
| FC | Flow Control |

## 17.5 版本历史

| 阶段 | 交付内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 单节点 PCIe MMIO 通路 | 已完成 |
| P2 | DMA + MSI + 精确模式 + Trace | 已完成 |
| P3 | 双节点 ETH 互打 + 链路模型 | 已完成 |
| P4 | cosim_cli, trace_analyzer, CI | 已完成 |
| P5 | UVM VIP 模式 + ETH 性能基准 | 已完成 |