QEMU-VCS CoSim Platform
DPU 迁移集成方案

方案一：纯 RTL 集成
方案二：RTL + DPU 软件驱动集成

版本: 1.0
日期: 2026-04-19

# 目录

1. 文档概述

1.1 文档目的

1.2 适用范围

1.3 术语定义

2. CoSim 平台架构回顾

2.1 整体架构

2.2 可替换边界分析

2.3 TLP 接口定义

3. 方案一：纯 RTL 集成

3.1 方案概述

3.2 前置条件

3.3 部署流程（6 步）

3.4 测试流程（4 阶段）

3.5 常见问题与排查

4. 方案二：RTL + DPU 软件驱动集成

4.1 方案概述

4.2 与方案一的差异

4.3 前置条件

4.4 部署流程（8 步）

4.5 测试流程（6 阶段）

4.6 驱动调试技巧

4.7 常见问题与排查

5. 两方案对比与选型建议

6. 文件修改清单总览

7. 附录

7.1 完整接口信号列表

7.2 DPI-C 函数参考

7.3 SHM 内存布局

# 1. 文档概述

## 1.1 文档目的

本文档详细介绍如何将 QEMU-VCS CoSim 协同仿真平台迁移到已有的 DPU VCS 验证环境中。针对不同的集成深度，提供两种迁移方案：

方案一（纯 RTL 集成）：仅替换 RTL 侧的 PCIe EP Stub，使用裸寄存器访问和 DMA 测试工具验证硬件行为，适用于硬件验证阶段早期。

方案二（RTL + 驱动集成）：在方案一基础上，将 DPU 的完整软件驱动集成到 Guest Linux 中，通过驱动提供的标准接口（如 net_device、block_device）进行端到端测试，适用于软硬件协同验证阶段。

## 1.2 适用范围

本文档适用于：已有基于 VCS 的 DPU 验证平台，且 DPU RTL 已经具备 PCIe EP 功能（或 AXI/AXI-Stream 到 PCIe 桥接能力）的团队。CoSim 平台已在独立环境中验证通过（setup.sh 构建成功，所有核心测试 PASS）。

## 1.3 术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| CoSim | Co-Simulation，QEMU 与 VCS 协同仿真 |
| TLP | Transaction Layer Packet，PCIe 事务层包 |
| SHM | Shared Memory，POSIX 共享内存 |
| DPI-C | Direct Programming Interface for C，SystemVerilog 调用 C 函数的标准接口 |
| EP | Endpoint，PCIe 端点设备（此处为 DPU） |
| RC | Root Complex，PCIe 根复合体（QEMU 侧模拟） |
| BAR | Base Address Register，PCI 设备基地址寄存器 |
| MSI | Message Signaled Interrupt，消息信号中断 |
| VQ | Virtqueue，VirtIO 虚拟队列 |
| CDC | Clock Domain Crossing，跨时钟域 |
| Initramfs | Initial RAM Filesystem，Linux 初始内存文件系统 |

# 2. CoSim 平台架构回顾

## 2.1 整体架构

CoSim 平台由以下核心组件组成：

+--------------------------------------------------+
|  Guest Linux (QEMU 虚拟机内)                      |
|    测试程序 / DPU 驱动                             |
+--------------------------------------------------+
|  QEMU + cosim_pcie_rc 设备                       |
|  (PCIe Root Complex 模拟)                        |
+------------- SHM (共享内存) ----------------------+
|  VCS Testbench                                   |
|    tb_top.sv -> pcie_ep_stub.sv (可替换)          |
|    bridge_vcs (DPI-C 桥接)                       |
|    ETH MAC DPI (以太网转发)                       |
+--------------------------------------------------+

各组件通过 POSIX 共享内存（4MB）通信。SHM 内部包含控制区（ctrl）、请求环形缓冲区（req_ring）、完成环形缓冲区（cpl_ring）、DMA 队列、MSI 队列和 DMA 数据缓冲区。

## 2.2 可替换边界分析

CoSim 平台的设计天然支持 DPU RTL 替换。可替换边界位于 tb_top.sv 与 pcie_ep_stub.sv 之间的 TLP 接口。这是一组标准化的信号，包含请求方向（Host -> EP）和完成方向（EP -> Host）两条通路。

替换边界示意：

  tb_top.sv (保留)
      |
      +-- DPI-C Bridge (bridge_vcs.c)     <-- 保留不动
      |
      +-- TLP 接口 ----------------------- <-- 替换点
      |       |
      |       +-- pcie_ep_stub.sv          <-- 原：VirtIO Stub
      |       +-- dpu_adapter.sv           <-- 新：DPU RTL 适配
      |
      +-- ETH MAC DPI                     <-- 保留不动

## 2.3 TLP 接口定义

以下是 CoSim 平台定义的 TLP 级接口信号，任何替换模块必须实现此接口：

请求方向（Host -> EP）：

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| tlp_valid | input | 1 | TLP 请求有效标志 |
| tlp_type | input | 3 | 请求类型：0=MRd, 1=MWr, 2=CfgRd, 3=CfgWr, 4=DMA_CPL |
| tlp_addr | input | 64 | 目标地址（BAR 偏移或 Config Space 地址） |
| tlp_wdata | input | 32 | 写数据（MWr/CfgWr 时有效） |
| tlp_len | input | 16 | 数据长度（字节） |
| tlp_tag | input | 8 | 事务标识符，用于匹配完成 |

完成方向（EP -> Host）：

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cpl_valid | output | 1 | 完成有效标志 |
| cpl_tag | output | 8 | 对应请求的 tag |
| cpl_rdata | output | 32 | 读返回数据（MRd/CfgRd 完成时有效） |
| cpl_status | output | 1 | 0=成功, 1=失败 |

辅助信号（EP -> Host）：

| 信号名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| notify_valid | output | 1 | Virtio 通知有效（可选） |
| notify_queue | output | 16 | 被通知的队列编号（可选） |
| isr_set | output | 1 | 中断请求（触发 MSI） |

# 3. 方案一：纯 RTL 集成

## 3.1 方案概述

本方案仅在 RTL 侧进行替换，将 pcie_ep_stub.sv 替换为真实的 DPU PCIe EP RTL。Guest Linux 内不加载任何 DPU 专用驱动，仅使用通用测试工具（devmem、cfgspace_test 等）直接访问寄存器和 DMA 通路，验证硬件功能的正确性。

适用场景：

DPU RTL 开发早期，验证 PCIe EP 基本功能

Config Space / BAR 寄存器映射验证

DMA 引擎功能验证

中断路径验证

软件驱动尚未就绪的情况

## 3.2 前置条件

| 条件 | 要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| CoSim 平台 | 已通过 setup.sh 构建 | ls build/libcosim_bridge.so |
| QEMU | 已编译且包含 cosim-pcie-rc 设备 | qemu-system-x86_64 --version |
| VCS | 已安装，VCS_HOME 正确设置 | which vcs |
| DPU RTL | PCIe EP 模块可用 | 确认源文件列表 |
| Guest 内核 | vmlinuz + initramfs 可用 | ls scripts/vmlinuz |

## 3.3 部署流程（6 步）

### Step 1: 环境准备

在 DPU VCS 验证服务器上克隆并构建 CoSim 平台基础组件：

# 1. 克隆 CoSim 平台代码
git clone <cosim-platform-repo> ~/cosim-platform
cd ~/cosim-platform

# 2. 运行 setup.sh 安装基础依赖
#    GCC 4.8 环境已适配（compat_atomic.h）
#    VCS_HOME 会自动从 PATH 推导
bash setup.sh

# 3. 确认构建产物
#    必须成功: libcosim_bridge.so, qemu-system-x86_64
#    simv 暂不构建（需要适配后重新编译）
ls build/libcosim_bridge.so
ls ~/workspace/qemu-9.2.0/build/qemu-system-x86_64

### Step 2: 识别 DPU PCIe 接口类型

确认 DPU RTL 暴露的 PCIe 接口类型，决定适配层的复杂度：

| 接口类型 | 适配复杂度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TLP 级接口 | 低 -- 直接信号映射 | DPU 已有 tlp_valid/type/addr 等信号 |
| AXI-Stream PCIe | 中 -- 需 TLP<->AXI-S 桥 | DPU 使用 AXI-Stream 封装 TLP |
| AXI Memory-Mapped | 中高 -- 需协议转换 | DPU 使用 AXI4/AXI4-Lite MMIO |
| Xilinx PCIe IP | 中 -- 需适配 IP 接口 | 使用 Xilinx 的 PCIe Gen3/4 IP |

[注意] 如果 DPU 使用标准 TLP 级接口，适配层仅为信号名映射，约 50 行代码。如果使用 AXI 接口，需要编写 TLP<->AXI 协议转换桥，约 200-500 行。

### Step 3: 编写接口适配层 (dpu_adapter.sv)

创建 dpu_adapter.sv，替换 pcie_ep_stub.sv：

// dpu_adapter.sv - 将 CoSim TLP 接口连接到真实 DPU PCIe EP
module dpu_adapter (
    input  logic        clk,
    input  logic        rst_n,

    // CoSim 侧 TLP 接口 (来自 tb_top)
    input  logic        tlp_valid,
    input  logic [2:0]  tlp_type,
    input  logic [63:0] tlp_addr,
    input  logic [31:0] tlp_wdata,
    input  logic [15:0] tlp_len,
    input  logic [7:0]  tlp_tag,
    output logic        cpl_valid,
    output logic [7:0]  cpl_tag,
    output logic [31:0] cpl_rdata,
    output logic        cpl_status,
    output logic        notify_valid,
    output logic [15:0] notify_queue,
    output logic        isr_set
);

    // ---- 情况 A: DPU 已有 TLP 接口，直接映射 ----
    your_dpu_pcie_ep u_dpu_ep (
        .clk           (clk),
        .rst_n         (rst_n),
        .pcie_req_vld  (tlp_valid),   // 信号名映射
        .pcie_req_type (tlp_type),
        .pcie_req_addr (tlp_addr),
        .pcie_req_data (tlp_wdata),
        .pcie_req_len  (tlp_len),
        .pcie_req_tag  (tlp_tag),
        .pcie_cpl_vld  (cpl_valid),
        .pcie_cpl_tag  (cpl_tag),
        .pcie_cpl_data (cpl_rdata),
        .pcie_cpl_err  (cpl_status),
        .pcie_intr     (isr_set)
    );

    // ---- 情况 B: DPU 用 AXI 接口 ----
    // 需要在此实例化 TLP<->AXI 协议转换桥
    // tlp_to_axi_bridge u_bridge (
    //     .clk(clk), .rst_n(rst_n),
    //     .tlp_*(...),  // CoSim 侧
    //     .axi_*(...),  // DPU 侧
    // );

    // notify_valid / notify_queue 可选
    // 如果 DPU 不使用 Virtio，可直接置 0
    // assign notify_valid = 1'b0;
    // assign notify_queue = 16'h0;

endmodule

### Step 4: 修改 tb_top.sv

将 pcie_ep_stub 实例替换为 dpu_adapter：

// tb_top.sv 中修改:

// ---- 原始代码 ----
// pcie_ep_stub u_ep (
//     .clk(clk), .rst_n(rst_n),
//     .tlp_valid(ep_tlp_valid), ...
// );

// ---- 替换为 ----
dpu_adapter u_dpu (
    .clk          (clk),
    .rst_n        (rst_n),
    .tlp_valid    (ep_tlp_valid),
    .tlp_type     (ep_tlp_type),
    .tlp_addr     (ep_tlp_addr),
    .tlp_wdata    (ep_tlp_wdata),
    .tlp_len      (ep_tlp_len),
    .tlp_tag      (ep_tlp_tag),
    .cpl_valid    (ep_cpl_valid),
    .cpl_tag      (ep_cpl_tag),
    .cpl_rdata    (ep_cpl_rdata),
    .cpl_status   (ep_cpl_status),
    .notify_valid (ep_notify_valid),
    .notify_queue (ep_notify_queue),
    .isr_set      (ep_isr_set)
);

// 注意: 如果 DPU 有独立时钟域,
// 需要在 dpu_adapter 中处理 CDC 同步

[注意] 如果 DPU 内部有自己的时钟域（与 CoSim 的 clk 不同频），需要在 dpu_adapter.sv 中添加 CDC（跨时钟域同步）逻辑，包括异步 FIFO 或双触发器同步链。

### Step 5: 编写 VCS 编译脚本

创建 build_dpu_simv.sh，将 DPU RTL 与 CoSim 框架一起编译：

#!/bin/bash
# build_dpu_simv.sh - 编译 DPU 版 simv

set -euo pipefail
source ~/set-env.sh 2>/dev/null || true

# ========== 配置区（根据实际项目修改）==========

# DPU RTL 文件列表
DPU_RTL_FILES=(
    /path/to/dpu/rtl/pcie_ep_top.sv
    /path/to/dpu/rtl/pcie_cfg_space.sv
    /path/to/dpu/rtl/dma_engine.sv
    /path/to/dpu/rtl/bar_decoder.sv
    # ... 添加所有 DPU RTL 文件 ...
)

# DPU RTL Include 路径
DPU_INCDIRS=(
    +incdir+/path/to/dpu/rtl/includes
    +incdir+/path/to/dpu/rtl/common
)

# ========== CoSim 框架文件（通常无需修改）==========

COSIM_SV_FILES=(
    bridge/vcs/bridge_vcs.sv
    vcs-tb/dpu_adapter.sv       # 新的适配层
    vcs-tb/tb_top.sv            # 修改后的 tb_top
)

COSIM_C_FILES=(
    bridge/vcs/bridge_vcs.c
    bridge/common/shm_layout.c
    bridge/common/ring_buffer.c
    bridge/common/dma_manager.c
    bridge/common/trace_log.c
    bridge/eth/eth_port.c
    bridge/eth/eth_mac_dpi.c
    bridge/vcs/virtqueue_dma.c
)

# ========== 编译 ==========

echo "==== Building DPU simv ===="
vcs -full64 -sverilog \
    -timescale=1ns/1ps \
    -CFLAGS "-std=gnu99 -I bridge/common -I bridge/eth" \
    -LDFLAGS "-lrt -lpthread" \
    ${COSIM_SV_FILES[@]} \
    ${DPU_RTL_FILES[@]} \
    ${COSIM_C_FILES[@]} \
    ${DPU_INCDIRS[@]} \
    +define+DPU_MODE \
    -o simv_dpu \
    -l compile.log

echo "==== Build complete: ./simv_dpu ===="

### Step 6: 启动验证

QEMU 侧无需任何修改，SHM 协议完全透明：

# 终端 1: 启动 VCS 仿真
./simv_dpu +cosim_shm=/cosim_shm &
# 等待日志: "vcs_ready = 1"

# 终端 2: 启动 QEMU
qemu-system-x86_64 \
    -device cosim-pcie-rc,shm_name=/cosim_shm \
    -kernel scripts/vmlinuz \
    -initrd scripts/initramfs.cpio.gz \
    -append "console=ttyS0" \
    -nographic -m 512M

# Guest 启动后, 运行测试工具:
./cfgspace_test        # 读取 Config Space
./devmem_test          # BAR0 寄存器读写
./dma_test             # DMA 通路验证

## 3.4 测试流程（4 阶段）

### 阶段 1: 接口握手验证

目标：确认 SHM 通信链路建立，DPU EP 能响应 TLP。

# 1. 观察 VCS 日志
#    预期: "SHM opened", "vcs_ready = 1"

# 2. 观察 QEMU 日志
#    预期: "cosim: qemu_ready=1, waiting for vcs..."
#    然后: "cosim: vcs ready, starting..."

# 3. Guest 内运行
./cfgspace_test
# 预期: 读到 DPU 的 Vendor/Device ID

[ ] SHM magic/version 匹配

[ ] qemu_ready 和 vcs_ready 均为 1

[ ] Config Space 读返回正确的 Vendor/Device ID

[ ] Subsystem ID 和 Class Code 正确

### 阶段 2: 寄存器访问验证

目标：验证 DPU BAR0 寄存器映射正确。

# Guest 内:
./devmem_test <bar0_base> <register_offset>

# 批量验证所有寄存器:
for offset in 0x00 0x04 0x08 0x0c 0x10; do
    ./devmem_test $BAR0 $offset
done

[ ] 所有 BAR0 寄存器读写正确

[ ] 寄存器复位值符合设计规范

[ ] 只读寄存器写入被忽略（读回值不变）

[ ] 保留位读回为 0

### 阶段 3: DMA 通路验证

目标：验证 DPU 发起的 DMA 读写能正确到达 Guest 物理内存。

# DMA 数据流:
# DPU RTL -> dpu_adapter -> tb_top (handle_dma_doorbell)
#   -> bridge_vcs_dma_read_sync / bridge_vcs_dma_write_sync
#   -> SHM dma_req_ring -> QEMU irq_poller
#   -> cpu_physical_memory_read/write
#   -> SHM dma_cpl_ring -> VCS 侧返回

# Guest 内:
./dma_test

[ ] DMA Read 返回正确数据

[ ] DMA Write 数据正确写入 Guest 内存

[ ] DMA 完成中断正确触发

[ ] 大块 DMA 传输（>4KB）正确完成

### 阶段 4: 数据通路端到端验证

目标：验证完整的 Guest <-> DPU <-> Network 数据流（如果 DPU 支持网络功能）。

# 如果 DPU 实现了网络功能:

# 终端 1: Host 侧启动 ETH 接收端
./eth_receiver

# 终端 2: Guest 内发送测试帧
./nic_tx_test

# 验证 eth_receiver 收到帧
# 检查帧内容、长度、校验和

[ ] TX: Guest 写 VQ -> DPU 处理 -> ETH SHM -> 外部接收

[ ] RX: 外部发送 -> ETH SHM -> DPU 处理 -> VQ -> Guest 接收

[ ] MSI 中断正确送达 Guest

## 3.5 常见问题与排查

| 现象 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| CfgRd 返回全 0xFFFFFFFF | DPU EP 未连接或 tlp_type 编码不匹配 | 检查 dpu_adapter 中 tlp_type 映射是否与 DPU 一致 |
| DMA 超时无返回 | DMA doorbell 未触发或 dma_cpl 未写回 | 在 dpu_adapter 中加 $display 跟踪 DMA 请求 |
| 仿真挂死不前进 | 握手死锁：QEMU 等 VCS 完成，VCS 等 DMA 完成 | 检查 irq_poller 线程是否正常处理 dma_req_ring |
| VCS 编译报 undefined module | DPU RTL 文件列表不完整 | 检查所有依赖模块是否加入编译列表 |
| 时序违例 / 竞态 | DPU 时钟域与 CoSim 不匹配 | 在 dpu_adapter 中加 CDC 同步逻辑 |
| VCS 编译报 timescale 错误 | 混合文件 timescale 不一致 | 使用 -timescale=1ns/1ps 全局覆盖 |

# 4. 方案二：RTL + DPU 软件驱动集成

## 4.1 方案概述

本方案在方案一（纯 RTL 集成）的基础上，进一步将 DPU 的完整软件驱动集成到 Guest Linux 中。驱动通过 Linux PCI 子系统 probe DPU 设备，并提供标准的内核接口（如 net_device 或 block_device），使得可以使用标准 Linux 工具（ip、ethtool、iperf3 等）进行端到端测试。

适用场景：

软硬件协同验证阶段，驱动已具备基本功能

验证驱动与硬件的寄存器交互是否一致

验证 DMA 引擎与驱动的 DMA 映射是否正确

验证中断路径（MSI/MSI-X）从硬件到驱动的完整链路

使用驱动原生测试工具进行功能回归

## 4.2 与方案一的差异

| 维度 | 方案一（纯 RTL） | 方案二（RTL + 驱动） |
| --- | --- | --- |
| Guest 内测试方式 | devmem/cfgspace_test 裸访问 | 通过驱动标准接口（ip/ethtool/iperf） |
| 需要修改的文件 | 3 个（adapter + tb_top + build 脚本） | 6+ 个（额外：QEMU 插件 + initramfs + init 脚本） |
| PCI ID 匹配 | 不需要（裸访问不依赖驱动 probe） | 必须三处一致（QEMU/RTL/驱动） |
| Initramfs | 使用原始版本 | 需要重新打包（含驱动 .ko） |
| 测试深度 | 寄存器级 + DMA 级 | 应用层端到端（TCP/UDP/RDMA） |
| 调试难度 | 低（直接看波形） | 中（需要同时看波形 + 驱动日志） |
| 部署复杂度 | 低 | 中 |

## 4.3 前置条件

除方案一的所有前置条件外，还需要：

| 条件 | 要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| DPU 驱动源码 | 可编译的内核模块（.ko） | ls dpu_driver/*.c Makefile/Kbuild |
| Guest 内核头文件 | 与 vmlinuz 版本完全匹配 | uname -r vs kernel headers version |
| 驱动 PCI ID | 已知 Vendor ID + Device ID | grep PCI_DEVICE dpu_driver/*.c |
| 驱动依赖模块 | 确认内核 CONFIG 选项 | modinfo dpu_net.ko ¦ grep depends |
| 交叉编译工具链 | 如果 Host 与 Guest 架构不同 | which x86_64-linux-gnu-gcc |

## 4.4 部署流程（8 步）

方案二的前 5 步与方案一完全相同（环境准备、接口识别、编写 adapter、修改 tb_top、编译 simv）。以下仅描述新增和修改的步骤。

[注意] 如果你已完成方案一的 Step 1-5，可直接从 Step 6 开始。

### Step 6: PCI ID 三点对齐（关键步骤）

这是方案二与方案一最关键的区别。驱动的 PCI probe 机制要求设备的 Vendor ID 和 Device ID 必须与驱动注册的 pci_device_id 完全匹配，否则驱动不会 probe。必须确保以下三处 ID 一致：

| 位置 | 文件 | 字段/信号 | 如何修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) QEMU 插件 | qemu-plugin/cosim_pcie_rc.c | pci_config_set_vendor_id() pci_config_set_device_id() | 改为 DPU 驱动期望的 VID/DID |
| (2) DPU RTL | Config Space 寄存器（地址 0x00） | Vendor ID [15:0] + Device ID [31:16] | 确认 RTL 实现的值 |
| (3) DPU 驱动 | dpu_driver.c 中的 pci_device_id 表 | PCI_DEVICE(vid, did) | 通常不改驱动，改 QEMU 和 RTL 去匹配 |

修改 QEMU 插件示例：

// cosim_pcie_rc.c 中修改:

// 找到 PCI 配置初始化处，修改为 DPU 的 ID:
pci_config_set_vendor_id(pci_conf, 0x1234);    // 改为 DPU VID
pci_config_set_device_id(pci_conf, 0x5678);    // 改为 DPU DID

// 同时确保以下字段也匹配:
pci_config_set_class(pci_conf, PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET);  // 或 DPU 实际 Class
pci_conf[PCI_REVISION_ID] = 0x01;              // Revision
pci_config_set_subsystem_vendor_id(pci_conf, 0x1234);  // Subsystem VID
pci_config_set_subsystem_id(pci_conf, 0x0001);         // Subsystem DID

// BAR 大小也需要匹配驱动期望:
memory_region_init_io(&s->bar0, OBJECT(s), &cosim_bar0_ops,
                     s, "cosim-bar0", DPU_BAR0_SIZE);  // 改为实际 BAR 大小

[重要] 三处 ID 不一致是方案二最常见的失败原因。请在编译前反复核对！使用 "grep -r PCI_DEVICE dpu_driver/" 查找驱动期望的 ID。

### Step 7: DPU 驱动编译与 Initramfs 打包

7.1 编译驱动

# 驱动需要针对 Guest 内核编译（不是 Host 内核）
# KDIR 指向与 Guest vmlinuz 版本匹配的内核源码/头文件

KDIR=/path/to/guest-kernel-source

cd /path/to/dpu-driver
make KDIR=$KDIR ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= modules

# 产物:
ls *.ko
# 例如: dpu_net.ko

# 检查驱动依赖:
modinfo dpu_net.ko | grep depends
# 如果有依赖（如 pci_hyperv, uio），也需要打入 initramfs

[重要] 内核版本必须完全匹配！如果编译驱动用的 KDIR 与 Guest vmlinuz 版本不同，insmod 会报 "version magic" 错误而拒绝加载。

7.2 将驱动打入 Initramfs

提供两种方式：

方式 A：编译时内建（CONFIG_DPU_NET=y）

# 将驱动编译进内核（不作为模块）
# 修改 Guest 内核 .config:
#   CONFIG_DPU_NET=y  (而非 =m)
#
# 重新编译内核:
cd /path/to/guest-kernel-source
make -j$(nproc)

# 使用新的 vmlinuz 启动 QEMU
# 优点: 无需 insmod，驱动随内核启动自动可用
# 缺点: 每次修改驱动需要重编内核

方式 B：打包进 initramfs（推荐，更灵活）

#!/bin/bash
# rebuild_initramfs_with_driver.sh

ORIG_INITRAMFS=/path/to/initramfs.cpio.gz
DRIVER_DIR=/path/to/dpu-driver
WORK_DIR=/tmp/initramfs_work
OUTPUT=/path/to/initramfs_with_driver.cpio.gz

# 1. 解包现有 initramfs
rm -rf $WORK_DIR && mkdir -p $WORK_DIR
cd $WORK_DIR
zcat $ORIG_INITRAMFS | cpio -idmv 2>/dev/null

# 2. 放入驱动模块
mkdir -p lib/modules
cp $DRIVER_DIR/*.ko lib/modules/
echo "Copied drivers: $(ls lib/modules/*.ko)"

# 3. 放入固件文件（如果需要）
# mkdir -p lib/firmware/dpu
# cp /path/to/firmware/* lib/firmware/dpu/

# 4. 放入驱动测试工具（如果有）
# cp /path/to/dpu_test_tool usr/bin/

# 5. 修改 init 脚本，添加驱动加载
cat >> init << 'INIT_APPEND'

# ---- DPU 驱动加载 ----
echo "[DPU] Loading DPU driver..."
insmod /lib/modules/dpu_net.ko
sleep 1

# 检查驱动是否识别到设备
if dmesg | grep -q "dpu.*probe"; then
    echo "[DPU] Driver probe successful"
    # 如果是网卡驱动，配置网络接口
    if ip link show eth0 > /dev/null 2>&1; then
        ip link set eth0 up
        ip addr add 192.168.100.2/24 dev eth0
        echo "[DPU] eth0 configured: 192.168.100.2/24"
    fi
else
    echo "[DPU] WARNING: Driver loaded but no device found"
    echo "[DPU] lspci output:"
    lspci 2>/dev/null || echo "  lspci not available"
    echo "[DPU] dmesg tail:"
    dmesg | tail -20
fi
INIT_APPEND

# 6. 重新打包
find . | cpio -o -H newc 2>/dev/null | gzip > $OUTPUT
echo "Output: $OUTPUT ($(du -h $OUTPUT | cut -f1))"
echo "Done."

### Step 8: 启动验证（含驱动）

使用包含驱动的 initramfs 启动 QEMU：

# 终端 1: 启动 VCS 仿真（与方案一相同）
./simv_dpu +cosim_shm=/cosim_shm &

# 终端 2: 启动 QEMU（注意 initramfs 改为含驱动版本）
qemu-system-x86_64 \
    -device cosim-pcie-rc,shm_name=/cosim_shm \
    -kernel scripts/vmlinuz \
    -initrd initramfs_with_driver.cpio.gz \
    -append "console=ttyS0 loglevel=7" \
    -nographic -m 512M

# loglevel=7 开启最大日志，便于观察驱动 probe 过程

## 4.5 测试流程（6 阶段）

方案二的测试流程在方案一的 4 个阶段基础上，新增 2 个驱动相关阶段，共 6 个阶段。阶段 1-2 与方案一完全相同。

### 阶段 1-2: 接口握手 + 寄存器验证

与方案一的阶段 1-2 完全相同，参见第 3.4 节。确保基础硬件功能正常后再继续。

### 阶段 3: 驱动 Probe 验证（新增）

目标：确认驱动正确识别并绑定 DPU 设备。

# Guest 内:

# 1. 确认 PCI 设备可见
lspci
# 预期: 能看到 DPU 设备（VID:DID 匹配）
# 示例输出: 00:04.0 Ethernet controller: Vendor 1234 Device 5678

# 2. 确认驱动已绑定
lspci -k
# 预期: "Kernel driver in use: dpu_net"

# 3. 查看驱动日志
dmesg | grep -i dpu
# 预期: probe 成功，无错误
# 示例: "dpu_net 0000:00:04.0: DPU NIC initialized"

# 4. 查看 BAR 映射
lspci -v
# 预期: BAR 地址和大小与设计规范一致
# 示例: "Region 0: Memory at fc000000 (64-bit) [size=64K]"

# 5. 如果是网卡驱动，确认网络接口
ip link show
# 预期: 能看到 DPU 创建的网络接口（如 eth0）

[ ] lspci 显示正确的 VID/DID/Class

[ ] 驱动 probe 成功（dmesg 无报错）

[ ] 驱动创建的设备节点/网络接口存在

[ ] BAR 空间映射正确（地址和大小与规范一致）

[ ] 中断向量分配成功（cat /proc/interrupts）

Probe 失败排查流程：

# 如果 lspci 看不到设备:
#   -> 回到方案一阶段 1, 检查 SHM 通信

# 如果 lspci 能看到但驱动未绑定:
#   -> 检查 VID/DID 是否三处一致
lspci -n  # 显示数字 ID
# 对比驱动中的 PCI_DEVICE(vid, did)

# 如果驱动 probe 报错:
#   -> 查看详细错误
dmesg | grep -i "error\|fail\|unable"
#   -> 常见: BAR 大小不匹配, CONFIG 缺少依赖

### 阶段 4: 驱动功能验证（新增）

目标：通过驱动提供的标准接口验证各项功能。

4a. 网卡驱动验证：

# 链路状态
ethtool eth0
# 预期: Link detected: yes, Speed: 10000Mb/s (或设计速率)

# 驱动信息
ethtool -i eth0
# 预期: driver: dpu_net, version: x.x.x

# 统计信息
ethtool -S eth0
# 预期: tx_packets/rx_packets 等计数器可读

# 配置网络
ip addr add 10.0.0.2/24 dev eth0
ip link set eth0 up

# 查看接口状态
ip addr show eth0
# 预期: state UP, 地址 10.0.0.2/24

4b. 块设备驱动验证：

# 查看块设备
lsblk
# 预期: 能看到 DPU 块设备

# 读测试
dd if=/dev/dpu_blk0 of=/dev/null bs=4k count=1

# 写测试
dd if=/dev/zero of=/dev/dpu_blk0 bs=4k count=1

4c. 自定义驱动验证：

# 使用驱动附带的测试工具
./dpu_test_tool --selftest
./dpu_test_tool --reg-dump
./dpu_test_tool --dma-test --size=4096

[ ] 驱动正确报告设备信息（ethtool -i）

[ ] 链路状态正确（ethtool 或 carrier 文件）

[ ] DMA 映射成功（dmesg 无 IOMMU/SWIOTLB 错误）

[ ] 中断处理正常（/proc/interrupts 计数增长）

[ ] 基本数据收发功能正常

### 阶段 5: DMA 通路验证（通过驱动）

目标：验证驱动的 DMA 映射与硬件 DMA 引擎协同工作。

# DMA 数据流（通过驱动）:
# 应用层 -> socket/ioctl -> 驱动 -> dma_map_single()
#   -> PCI DMA -> QEMU cosim_pcie_rc -> SHM
#   -> VCS bridge -> DPU DMA Engine
#   -> DPU 处理 -> DMA Write 回 Guest 内存
#   -> MSI 中断 -> 驱动 ISR -> 完成通知

# 网卡驱动 DMA 验证:
# 发送大包（触发 scatter-gather DMA）
ip link set eth0 mtu 9000  # 如果支持 Jumbo Frame
dd if=/dev/urandom bs=8000 count=1 | nc -u 10.0.0.1 9999

# 检查 DMA 错误:
dmesg | grep -i "dma\|iommu\|swiotlb"
# 预期: 无错误信息

[注意] 如果 Guest 内核启用了 IOMMU（CONFIG_IOMMU_SUPPORT=y），DMA 地址可能经过 IOMMU 重映射。CoSim 的 SHM DMA 通路使用物理地址，需确保 IOMMU 配置正确或在 Guest cmdline 加 "iommu=off"。

### 阶段 6: 驱动级端到端验证

目标：通过驱动的标准接口进行完整的应用层端到端测试。这是方案二的最高验证级别，替代方案一中使用裸工具的阶段 4。

6a. 基本连通性：

# 终端 1 (Host 侧): 配置 TAP bridge 或 ETH receiver
./eth_tap_bridge --eth-shm /cosim_eth_a --tap cosim0 &
ip addr add 10.0.0.1/24 dev cosim0
ip link set cosim0 up

# 终端 2 (Guest 内): 通过驱动发包
ip link set eth0 up
ip addr add 10.0.0.2/24 dev eth0

# ICMP 测试
ping -c 5 10.0.0.1
# 预期: 5 packets transmitted, 5 received

6b. TCP/UDP 吞吐测试：

# Host 侧:
iperf3 -s

# Guest 内:
# TCP 测试
iperf3 -c 10.0.0.1 -t 10

# UDP 测试
iperf3 -c 10.0.0.1 -u -b 1G -t 10

# 预期: 能建立连接并传输数据
# 注意: CoSim 环境下吞吐量远低于真实硬件，关注正确性而非性能

6c. 驱动专用测试：

# 使用驱动附带的测试套件
./dpu_perf_test --tx-pkts 1000 --pkt-size 64
./dpu_perf_test --tx-pkts 100 --pkt-size 9000  # Jumbo

# 长时间稳定性测试
./dpu_stress_test --duration 300 --threads 4

# 检查驱动统计
ethtool -S eth0 | grep -E "tx_|rx_|err"

[ ] ping 连通（ICMP 端到端）

[ ] TCP 连接建立且数据传输正确

[ ] UDP 数据无丢包或在可接受范围

[ ] 驱动统计计数器与实际收发一致

[ ] 无 dmesg 错误/警告

[ ] 长时间运行无内存泄漏或 crash

## 4.6 驱动调试技巧

| 场景 | 调试方法 | 命令/操作 |
| --- | --- | --- |
| 驱动 probe 失败 | 查看详细内核日志 | dmesg ¦ grep -i "dpu¦error¦fail" |
| VID/DID 不匹配 | 对比三处 ID | lspci -n 显示设备 ID grep PCI_DEVICE driver/*.c |
| MMIO 读写无响应 | VCS 波形 + adapter $display | 在 dpu_adapter.sv 添加: $display("TLP: type=%0d addr=%0h", ...) |
| DMA 传输错误 | 驱动 pr_debug + VCS 波形 | echo 8 > /proc/sys/kernel/printk dynamic_debug 开启驱动 debug |
| 中断未触发 | 检查 MSI 配置 | cat /proc/interrupts ¦ grep dpu VCS 侧确认 isr_set 信号 |
| 驱动 panic | 开启最大日志级别 | Guest cmdline 加: loglevel=7 或: echo 8 > /proc/sys/kernel/printk |
| version magic 错误 | 内核版本不匹配 | 重新用正确 KDIR 编译驱动 |
| DMA 地址越界 | 检查 DMA 位宽 | 驱动: dma_set_mask(dev, DMA_BIT_MASK(64)) 确保 CoSim 支持 64-bit |

## 4.7 常见问题与排查

| 现象 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| insmod 报 version magic 错误 | 驱动编译用的内核头文件与 Guest vmlinuz 版本不匹配 | 使用与 vmlinuz 完全匹配的 KDIR 重新编译驱动 |
| insmod 报 Unknown symbol | 依赖的内核模块未加载 | modinfo 查看 depends，先 insmod 依赖模块 |
| lspci 能看到设备但驱动不 probe | VID/DID 不匹配 | 检查三处 ID 是否一致 |
| 驱动 probe 但网口不出现 | 驱动 register_netdev() 失败 | dmesg 查看错误，可能是 BAR 大小不匹配 |
| DMA 映射失败 | IOMMU 或 SWIOTLB 问题 | Guest cmdline 加 "iommu=off swiotlb=force" |
| 中断风暴（系统卡死） | ISR 未正确清除中断源 | 检查驱动 ISR 是否写了正确的中断清除寄存器 |
| ping 不通 | ARP 未正确响应 | tcpdump -i eth0 检查 ARP 包，确认 RX 路径 |
| ethtool 报 Operation not supported | 驱动未实现 ethtool_ops | 非阻塞性问题，可忽略 |

# 5. 两方案对比与选型建议

## 5.1 对比总结

| 维度 | 方案一：纯 RTL | 方案二：RTL + 驱动 |
| --- | --- | --- |
| 部署复杂度 | ** (低) | **** (中) |
| 测试深度 | 寄存器级 + DMA 级 | 应用层端到端 |
| 调试可见性 | 高（直接看波形） | 中（波形 + 驱动日志） |
| 验证覆盖率 | 中（硬件功能验证） | 高（软硬件协同验证） |
| 前置条件 | RTL 可用即可 | RTL + 驱动 + 内核源码 |
| 适用阶段 | RTL 开发早期 / 驱动未就绪 | 驱动已具备基本功能 |
| 改动范围 | 3 个文件 | 6+ 个文件 |
| 问题定位效率 | 高（问题一定在 RTL） | 中（需区分 RTL 还是驱动问题） |

## 5.2 选型建议

推荐的渐进式迁移路径：

第一阶段：先用方案一完成纯 RTL 集成，验证 DPU 的 PCIe EP 基本功能（Config Space、BAR、DMA、中断），确保硬件接口无误。

第二阶段：在方案一所有测试 PASS 后，切换到方案二，加载驱动进行端到端验证。此时如果出现问题，可以确定是驱动层面的问题（因为硬件层面已在方案一中验证通过）。

第三阶段：基于方案二的环境，运行驱动的完整测试套件，进行功能回归和稳定性测试。

[注意] 不建议跳过方案一直接执行方案二。如果驱动 probe 失败，在方案一未验证的情况下很难判断是 RTL 问题还是驱动问题。

# 6. 文件修改清单总览

## 6.1 方案一文件修改

| 文件 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| vcs-tb/pcie_ep_stub.sv | 保留不编译 | 作为接口参考 |
| vcs-tb/dpu_adapter.sv | 新建 | 接口适配层（核心工作） |
| vcs-tb/tb_top.sv | 修改 | 替换 EP 实例为 dpu_adapter |
| build_dpu_simv.sh | 新建 | DPU 版 VCS 编译脚本 |
| setup.sh | 无修改 | QEMU/Bridge 构建不变 |
| qemu-plugin/cosim_pcie_rc.c | 无修改 | SHM 协议不变 |
| bridge/vcs/bridge_vcs.c | 无修改 | DPI-C 接口不变 |

## 6.2 方案二额外文件修改

在方案一的基础上，还需修改：

| 文件 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| qemu-plugin/cosim_pcie_rc.c | 修改 | VID/DID/BAR 大小匹配 DPU 驱动 |
| scripts/guest_init_dpu.sh | 新建 | DPU 驱动加载 + 接口配置脚本 |
| initramfs | 重新打包 | 包含 DPU 驱动 .ko + 固件 + init 修改 |
| rebuild_initramfs_with_driver.sh | 新建 | Initramfs 打包自动化脚本 |
| Guest 内核 .config | 可能修改 | 确保驱动依赖的 CONFIG 开启 |

# 7. 附录

## 7.1 完整接口信号列表

以下是 pcie_ep_stub.sv 模块的完整端口定义，dpu_adapter.sv 必须实现相同接口：

module dpu_adapter (
    // 时钟与复位
    input  logic        clk,            // 系统时钟
    input  logic        rst_n,          // 异步复位（低有效）

    // TLP 请求 (Host -> EP)
    input  logic        tlp_valid,      // 请求有效
    input  logic [2:0]  tlp_type,       // 0:MRd 1:MWr 2:CfgRd 3:CfgWr 4:DMA_CPL
    input  logic [63:0] tlp_addr,       // 目标地址
    input  logic [31:0] tlp_wdata,      // 写数据
    input  logic [15:0] tlp_len,        // 长度（字节）
    input  logic [7:0]  tlp_tag,        // 事务标识

    // TLP 完成 (EP -> Host)
    output logic        cpl_valid,      // 完成有效
    output logic [7:0]  cpl_tag,        // 对应请求 tag
    output logic [31:0] cpl_rdata,      // 读返回数据
    output logic        cpl_status,     // 0:成功 1:失败

    // Virtio 通知 (EP -> Host, 可选)
    output logic        notify_valid,   // 通知有效
    output logic [15:0] notify_queue,   // 队列编号

    // 中断 (EP -> Host)
    output logic        isr_set         // 中断请求
);

## 7.2 DPI-C 函数参考

bridge_vcs.sv 包中声明的 DPI-C 函数，供 tb_top.sv 调用：

| 函数 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bridge_vcs_init(name) | C->SV | 初始化 SHM，参数为共享内存名 |
| bridge_vcs_poll_tlp(...) | C->SV | 从 SHM 请求队列取 TLP，返回 0=有请求 |
| bridge_vcs_send_completion(...) | SV->C | 将完成数据写入 SHM 完成队列 |
| bridge_vcs_dma_read_sync(...) | SV->C | 同步 DMA 读：从 Guest 内存读数据 |
| bridge_vcs_dma_write_sync(...) | SV->C | 同步 DMA 写：向 Guest 内存写数据 |
| bridge_vcs_raise_msi(vector) | SV->C | 触发 MSI 中断 |
| vcs_eth_mac_init_dpi(name) | C->SV | 初始化以太网 SHM |
| vcs_eth_mac_send_frame_dpi(...) | SV->C | 发送以太网帧到 SHM |
| vcs_eth_mac_poll_frame_dpi(...) | C->SV | 从 SHM 接收以太网帧 |
| vcs_vq_configure(...) | SV->C | 配置 Virtqueue 描述符/可用/已用环地址 |
| vcs_vq_process_tx(...) | SV->C | 处理 TX Virtqueue（DMA 读描述符+数据） |
| vcs_vq_process_rx(...) | SV->C | 处理 RX Virtqueue（DMA 写数据到描述符） |

## 7.3 SHM 内存布局

共享内存总大小 4MB，布局如下：

| 区域 | 偏移 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ctrl | 0x00000000 | 4KB | 控制区：magic/version/ready 标志/sim_time |
| req_ring | 0x00001000 | 256KB | TLP 请求环形缓冲区（Host->EP） |
| cpl_ring | 0x00041000 | 256KB | TLP 完成环形缓冲区（EP->Host） |
| dma_req_ring | 0x00081000 | 64KB | DMA 请求队列 |
| dma_cpl_ring | 0x00091000 | 64KB | DMA 完成队列 |
| msi_ring | 0x000A1000 | 4KB | MSI 中断事件队列 |
| dma_buf | 0x000A2000 | ~3.4MB | DMA 数据缓冲区 |

-- 文档结束 --